TB结构上需要优化的地方：
1. 主Sequence直接使用上游总线的interface进行psel，penable之类的赋值操作，实际上这应该由driver完成。解决方法是在driver中补充setup阶段复位的task，其实现方式是通过让task在setup阶段先驱动paddr，psel，pwrite之类的，然后在下一个monitor_cb进行复位（下降沿复位）。复位之后将psel和penable这些拉低，然后保持item里规定的持续时间然后再拉高复位信号。然后这个task调用完成之后直接ruturn———就进入到item_done了

2. 如果不使用handler而使用virtual sequence： 那么就需要在vseq中fork两个线程了，并且interrupt的sequence需要等待interrupt_pending==1，然后自己start结束之后需要手动让interrupt_pending = 0。

3. INIT和COPY发送后会先在上游进行握手，握手完之后DUT再开始对下游发送DMA指令。但是COPY的overrlap的interrupt不需要pready就可以直接拉高（handler在真正上游握手之前就seq.start了。pready之后driver就到了item_done，这个时候就轮到下一个主激励，但因为高优先级的IRQ还先排队，因此先发IRQ

4. 对于非法地址写入：握手的时候才判断interrupt，在判断下一笔sequence的时候，因为interrupt的值实际变化取决于一个非阻塞赋值的dma_int——因此monitor只能在下一个周期才能触发write回调发起seq.start。因此已经晚于上一个主激励的发生了。

5. 下游sequencer在monitor看到setup阶段的时候就将总线数据传给sequencer的fifo，然后sequence通过p_sequencer取得fifo中的内容来生成下游slave返回的数据——因为返回的数据依赖于driver产生的内容，以及slave_pready。